ANEXO AMBIENTAL PARA CONTRATOS DE OBRA

Términos y Condicionantes a cargo del Contratista, derivados de la MIA y la AIA

Proyecto “Cabo del Sol”  ·  Los Cabos, Baja California Sur

| Instrumento base: | Oficio 410.-02865 (17-jul-1992) y modificaciones (2004, 2008, 2020) |
| --- | --- |
| Documento: | Anexo contractual — Obligaciones ambientales del contratista |
| Uso: | Anexo integrante de contratos de obra |
| Clasificación: | Uso interno / Distribución controlada |
| Elaborado: | ____________________________ |
| Fecha: | ____________________________ |

Carretera Transpeninsular Km 10.3, Desarrollo Cabo del Sol, Cabo San Lucas, B.C.S., México

Documento de referencia técnica — no sustituye el texto íntegro de los oficios resolutivos de SEMARNAT

# Términos y Condicionantes a cargo del Contratista

| No. | Instrumento / Oficio | Tipo | Núm. de referencia en el oficio | Descripción completa de la obligación | Plazo de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. DESMONTE, PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA |  |  |  |  |  |
| 1 | 410.-02865 (1992) | Condicionante | QUINTO-4 | Ejecutar el desmonte del predio de manera gradual, iniciando por el extremo Sur y avanzando hacia el Norte, permitiendo el desplazamiento de la fauna hacia hábitats más seguros. Ajustarse al programa de desmonte autorizado (niveleaciones y rellenos) y aplicar las medidas para evitar el aporte de terrígenos al medio marino. | Antes y durante cada frente de desmonte |
| 2 | 410.-02865 (1992) | Condicionante | QUINTO-4 | Rescatar y reubicar en un hábitat propicio a las especies de fauna que resulten atrapadas dentro de las obras; notificar a la Delegación Estatal de la autoridad ambiental para definir la estrategia de reubicación. Entregar al finalizar cada obra un reporte de especies rescatadas, número de ejemplares y sitios de reubicación. | Durante el desmonte y al finalizar cada obra |
| 3 | 410.-02865 (1992) | Condicionante | QUINTO-2 | Rescatar previo al desmonte los ejemplares de flora enlistados en el Acuerdo CT-CERN-001-91 (especies raras, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial), con atención especial a Stenocereus thuberi, Lophocereus schotti y Ferocactus sp. Trasladar los ejemplares rescatados al vivero de la empresa; cuando no sea posible rescatarlos, colectar semillas, esquejes, propágulos o meristemos para reponerlos en proporción de 10 individuos por cada ejemplar perdido. | Previo al desmonte de cada frente de obra |
| 4 | 410.-02865 (1992) | Condicionante | QUINTO-5 | No quemar el material vegetal producto del desmonte; disponerlo únicamente en los sitios y en la forma que indique la autoridad local competente. | En cada evento de desmonte |
| 5 | 410.-02865 (1992) | Medida de mitigación | QUINTO-3 | Reforestar vialidades y jardines, y ornamentar predios y edificaciones, utilizando únicamente especies nativas provenientes del vivero de la empresa. Queda prohibida la introducción de especies de flora exótica (alóctona), con la única excepción del pasto de los campos de golf. | Al concluir cada frente de obra / de forma continua |
| 6 | 410.-02865 (1992) | Condicionante | QUINTO-7 | Conservar y no afectar con el desmonte una franja de 10 metros de ancho de vegetación arbórea nativa que rodee la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), a fin de evitar la dispersión de malos olores e impactos en la imagen urbana y paisajística. | Permanente, desde el inicio de obras cercanas a la PTAR |
| 7 | SGPA/DGIRA/DG/01404 (2020) — Condicionante 1 | Condicionante | I.1 | Aplicar en obra las medidas y procedimientos del Plan para Contingencias Ambientales e Hidrometeorológicos aprobado (brigadas de control de incidentes, procedimientos de contingencia, material mínimo requerido, asignación de responsabilidades y tiempos de respuesta) ante eventualidades como incendios, huracanes, inundaciones, plagas o derrame de sustancias o residuos peligrosos. | Durante toda la ejecución de la obra |
| B. AGUA, DRENAJE Y CAMPO DE GOLF |  |  |  |  |  |
| 8 | 410.-02865 (1992) | Condicionante | QUINTO-15 | Dotar a todas las edificaciones construidas de instalaciones de drenaje de aguas residuales conectadas al sistema que derive a la Planta de Tratamiento (PTAR). Queda prohibido arrojar aguas residuales al ambiente sin previo tratamiento. | Al construir cada edificación, previo a su puesta en uso |
| 9 | 410.-02865 (1992) | Condicionante | QUINTO-12 | No efectuar ningún tipo de descarga en los cuerpos de agua naturales presentes en el área de influencia del proyecto. | Permanente, durante toda la obra |
| 10 | 410.-02865 (1992) | Condicionante | QUINTO-13 | Utilizar exclusivamente agua tratada proveniente de la PTAR (o, en su defecto, de la Planta de Tratamiento Municipal) para el riego de áreas verdes, incluido el campo de golf. Queda prohibido por cualquier motivo el uso de agua potable para el riego de áreas verdes. | Permanente, durante construcción y mantenimiento de áreas verdes |
| 11 | 410.-02865 (1992), modificada por SGPA/DGIRA.DEI.2317.04 (2004) | Condicionante | QUINTO-8 | Para los tramos de campo de golf pendientes de construir (p. ej. los 12 hoyos del tercer campo de golf), ya no es exigible instalar la membrana de aislamiento entre césped y subsuelo ni el sistema de drenaje para colección de aguas de riego excedentes, conforme a la modificación autorizada en 2004. | Aplica al construir los hoyos de golf pendientes |
| 12 | 410.-02865 (1992) | Condicionante | QUINTO-32 | No rellenar por ningún motivo los cauces (arroyos) señalados en el Plano Esquemático del Desarrollo; de ser estrictamente necesario intervenir, encauzar la corriente garantizando su libre transporte hacia el mar y sin alterar su funcionamiento hidrométrico. | Permanente; obligatorio en la construcción del paso vehicular sobre el Arroyo Tiburón |
| 13 | 410.-02865 (1992) | Condicionante | QUINTO-27 | No bloquear con vialidades internas ni con ninguna obra o edificación los cauces temporales y/o permanentes existentes dentro del predio del proyecto. | Permanente, durante toda la obra |
| C. MAQUINARIA, MATERIALES, RESIDUOS Y SEGURIDAD EN OBRA |  |  |  |  |  |
| 14 | 410.-02865 (1992) | Condicionante | QUINTO-16 | Sujetarse a la reglamentación aplicable a los vehículos y maquinaria que participen en los trabajos de preparación y construcción, procurando que su actividad sea lo menos contaminante posible. | Durante toda la etapa de preparación y construcción |
| 15 | 410.-02865 (1992) | Condicionante | QUINTO-17 y 23 | Instalar y mantener suficientes sanitarios portátiles para los trabajadores en toda el área del proyecto, incluidos los campamentos, colocados en lugares estratégicos, a fin de evitar la contaminación por fecalismo al aire libre. | Durante toda la etapa de preparación y construcción |
| 16 | 410.-02865 (1992) | Condicionante | QUINTO-21 | Utilizar únicamente material proveniente del mismo predio para la construcción. Queda prohibida la apertura de nuevos bancos de material. | Permanente, durante toda la obra |
| 17 | 410.-02865 (1992) | Condicionante | QUINTO-22 | Queda prohibida, por ningún motivo, la utilización de explosivos en cualquier etapa del proyecto. | Permanente |
| 18 | 410.-02865 (1992) | Medida de mitigación | QUINTO-28 | Realizar el transporte de materiales de relleno en húmedo y cubriendo la carga con lonas, para evitar la dispersión de partículas. | En cada actividad de transporte de materiales |
| 19 | 410.-02865 (1992) | Condicionante | QUINTO-29 | Llevar a cabo las medidas de seguridad necesarias para evitar la contaminación de agua, aire o suelo provocada por las obras y su operación. | Permanente, durante toda la obra |
| 20 | 410.-02865 (1992) | Condicionante | QUINTO-26 | Colocar malla ciclónica en las zonas donde se estén efectuando obras que colinden con la playa, a fin de evitar que los escombros generados invadan el medio marino. | Durante cualquier obra colindante con la playa (aplica directamente a la construcción del Club Campestre y Playa) |
| 21 | 410.-02865 (1992) | Condicionante | QUINTO-24 | Al término de cada etapa de construcción, desmantelar la infraestructura de apoyo (campamentos, instalaciones temporales, oficinas móviles) y restaurar el área que hubiera sido utilizada. | Al concluir cada etapa o fase de construcción |
| D. ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y LÍMITES DE OBRA |  |  |  |  |  |
| 22 | 410.-02865 (1992) | Condicionante | QUINTO-30 y 31 | Respetar el Área de Conservación Ecológica delimitada en la parte Oeste del predio (colindante con los hoyos 17C y 18C al Norte, límite del predio al Sur y Oeste, y áreas 50 a 54 y 96 al Este); no ejecutar obra alguna en el área marcada con el número 97 (no autorizada para uso residencial); limitar el camino de acceso al área 50 hasta el último lote. | Permanente; verificar antes de iniciar cualquier obra en la Zona Oeste |
| 23 | S.G.P.A./DGIRA/DG/3072/08 (2008) — Zona Oeste | Condicionante | 1, 2 y 3 (modificadas por oficio SGPA/DGIRA/DG/01743, 2013) | Para cualquier obra dentro de la Zona Oeste (hotel, condominio, 6 hoyos de golf, vialidades), dar cumplimiento a las condicionantes técnicas de dicha autorización 3 meses antes del inicio de la obra o actividad correspondiente. | 3 meses previos al inicio de cualquier obra en Zona Oeste |
| 24 | SGPA/DGIRA/DG/01404 (2020) | Término | IV | No ejecutar obras ni actividades distintas a las expresamente autorizadas en el oficio 410.-02865 (1992) y en su modificación de 2020; cualquier obra adicional (p. ej. tramos aún no autorizados del tercer campo de golf) requiere contar previamente con la autorización o modificación correspondiente antes de iniciar trabajos. | Permanente; verificar autorización vigente antes de iniciar cada frente de obra |

El Contratista declara conocer y se obliga a dar cumplimiento a la totalidad de los términos y condicionantes listados en el presente Anexo, como parte integrante del contrato de obra.

Nombre y firma del Contratista: ______________________________	Fecha: ______________

# Leyenda del Anexo

Columna “Tipo”

| Término | Obligación estructural / de plazo establecida directamente en el oficio resolutivo, cuyo cumplimiento condiciona la vigencia de la autorización. |
| --- | --- |
| Condicionante | Obligación técnica-ambiental específica impuesta como condición de la autorización de impacto ambiental. |
| Medida de mitigación | Acción operativa concreta para reducir o compensar un impacto ambiental identificado en la MIA. |